CODIGOS Y SINTOMAS DE FALLA QSK78MCRS

Portada

(es5489960-titlepage) Página de Títulos

(estr-frwd) Prefacio

Sección i - Introducción

Sección TS - Síntomas de Diagnóstico de Fallas

(es99-t00-001-tr) Procedimientos y Técnicas de Análisis de Fallas

(es99-t00-002) Resumen de Diagnóstico de Fallas de Síntomas

(es99-t00-004) Resumen de Diagnóstico de Fallas

(es592-t07-1007) Ruido de fuga de aire del compresor de aire

(es592-t07-1008) Funcionamiento continuo/ciclo frecuente del compresor de aire

(es592-t07-1009) Ruido del compresor de aire

(es592-t07-1011) Aceite lubricante de la bomba del compresor de aire

(es592-t07-1012) El compresor de aire no bombea aire

(es592-t07-1013) Deterioro/desgaste de la correa

(es592-t07-1014) Ruido/rechinido de la correa

(es592-t07-1015) Humo negro

(es592-t07-1016) Humo azul

(es592-t07-1019) Flujo excesivo de refrigerante

(es592-t07-1064) Temperatura alta del refrigerante

(es592-t07-1077) Temperatura baja de refrigerante

(es592-t07-1018) Refrigerante en el aceite lubricante

(es592-t07-1021) El arranque inicial no funciona

(es592-t07-1023) Arranca lentamente

(es592-t07-1034) El motor se desacelera lentamente

(es592-t07-1035) Golpeteo del motor

(es592-t07-1036) Ruido del motor

(es592-t07-1037) Velocidad excesiva del motor

(es592-t07-1038) Motor en funcionamiento

(es592-t07-1041) El motor se cala/apaga

(es592-t07-1047) Fuga de escape

(es592-t07-1048) Ruido de escape

(es592-t07-1065) Temperatura alta del escape

(es592-t07-1049) Fuga externa de refrigerante

(es592-t07-1050) Fuga externa de combustible

(es592-t07-1051) Fuga externa de aceite lubricante

(es592-t07-1052) Ventilador sin funcionar/funcionamiento errático

(es592-t07-1053) El ventilador funciona de manera continua/funcionamiento excesivo

(es592-t07-1045) Excesivo consumo de combustible

(es592-t07-1058) Detonación del combustible

(es592-t07-1061) Rechinido del cambio

(es592-t07-1062) Arranque brusco/tiempo de arranque prolongado

(es592-t07-1063) Nivel alto de gases de soplado

(es592-t07-1072) Fuga interna de refrigerante

(es592-t07-1081) Potencia baja

(es592-t07-1082) Consumo del aceite lubricante

(es592-t07-1083) Obstrucción del filtro de aceite lubricante

(es592-t07-1066) Nivel alto del aceite lubricante

(es592-t07-1079) Nivel bajo del aceite lubricante

(es592-t07-1067) Presión alta del aceite lubricante

(es592-t07-1080) Presión baja del aceite lubricante

(es592-t07-1068) Temperatura alta del aceite lubricante

(es592-t07-1084) Aceite lubricante en la admisión de aire

(es592-t07-1085) Aceite lubricante en el refrigerante

(es592-t07-1087) Sin comunicación del ECM con el componente

(es592-t07-1089) Sin comunicación con la herramienta electrónica de servicio recomendada por Cummins o su equivalente con el ECM

(es592-t07-1090) Ruido en el cabezal

(es592-t07-1092) PTO/ISC sin funcionamiento

(es592-t07-1094) Funciona con dificultad o con fallas

(es592-t07-1102) La junta del compresor del turbocargador deja escapar aceite

(es592-t07-1103) Ruido del turbocargador

(es592-t07-1104) La junta de la turbina del turbocargador deja escapar aceite

(es592-t07-1106) Vibración

(es592-t07-1108) Humo blanco

(es592-t07-1109) No arranca

Sección TF - Diagnóstico de Códigos de Falla

(es592-fc111) Falla interna crítica del módulo de control del motor: componente o dispositivo inteligente en mal estado

(es592-fc122) Circuito del sensor de presión del colector de admisión 1: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc123) Circuito del sensor de presión 1 del colector de admisión: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc135) Circuito del sensor de presión 1 del rifle de aceite del motor: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc141) Circuito del sensor 1 de presión del rifle de aceite del motor: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc144) Circuito del sensor de temperatura 1 del refrigerante del motor: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc145) Circuito del sensor de temperatura 1 del refrigerante del motor: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc146) Temperatura del refrigerante del motor: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc151) Temperatura del refrigerante del motor: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc153) Temperatura del múltiple 1 de admisión del motor - Voltaje por arriba del normal o cortocircuitado a fuente alta

(es592-fc154) Temperatura del múltiple de admisión del motor 1 - Voltaje por abajo del normal o cortocircuitado a fuente baja

(es592-fc155) Temperatura del colector de admisión 1: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc156) Circuito del sensor de temperatura del colector 2 de admisión: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc157) Circuito del sensor de temperatura del colector de admisión 2: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc158) Temperatura del colector 2 de admisión: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc159) Circuito del sensor de temperatura del colector de admisión 3: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc161) Circuito del sensor de temperatura del colector de admisión 3: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc162) Temperatura del colector de admisión 3: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc163) Circuito del sensor de temperatura del colector de admisión 4: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc164) Circuito del sensor de temperatura del colector de admisión 4: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc165) Temperatura del colector 4 de admisión: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc187) Circuito del suministro 2 del sensor: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc195) Circuito del sensor del nivel de refrigerante 1: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc196) Circuito del sensor del nivel de refrigerante 1: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc197) Nivel de refrigerante: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc212) Circuito del sensor 1 de temperatura del aceite del motor: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc213) Circuito del sensor 1 de temperatura del aceite del motor: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc214) Temperatura del aceite del motor: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc221) Circuito del sensor de presión barométrica: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc222) Circuito del sensor de presión barométrica: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc227) Circuito del suministro 2 del sensor: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc228) Presión de refrigerante: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc231) Circuito del sensor de presión del refrigerante: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc232) Circuito del sensor de presión de refrigerante: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc234) Posición/velocidad del cigüeñal del motor: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc235) Nivel de refrigerante: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc238) Circuito del suministro 3 del sensor: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc239) Circuito del suministro 3 del sensor: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc245) Circuito de control del ventilador: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc249) Circuito del sensor 1 de temperatura ambiente del aire: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc251) Control de posición del actuador 2 de la compuerta de descarga del turbocargador del motor: el sistema mecánico no responde o está desajustado

(es592-fc253) Nivel de aceite del motor: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc256) Circuito del sensor 1 de temperatura ambiente del aire: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc261) Temperatura del combustible del motor: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc263) Circuito del sensor 1 de temperatura del combustible del motor: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc265) Circuito del sensor 1 de temperatura de combustible del motor: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc266) Temperatura del combustible del motor: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc271) Circuito del conjunto 1 de presurización de la bomba de combustible del motor: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc272) Circuito del conjunto 1 presurización de la bomba de combustible del motor: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc285) Error de tiempo de espera de PGN de multiplexación según SAE J1939: tasa de actualización anormal

(es592-fc286) Red J1939 n.º 1: descalibrada

(es592-fc319) Reloj en tiempo real: datos erráticos, intermitentes o incorrectos

(es592-fc322) Circuito 1 del controlador del solenoide del inyector: corriente por debajo de lo normal o circuito abierto

(es592-fc323) Circuito 5 del controlador del solenoide del inyector: corriente por debajo de lo normal o circuito abierto

(es592-fc324) Circuito 3 del controlador del solenoide del inyector: corriente por debajo de lo normal o circuito abierto

(es592-fc325) Circuito 6 del controlador del solenoide del inyector: corriente por debajo de lo normal o circuito abierto

(es592-fc331) Circuito 2 del controlador del solenoide del inyector: corriente por debajo de lo normal o circuito abierto

(es592-fc332) Circuito 4 del controlador del solenoide del inyector: corriente por debajo de lo normal o circuito abierto

(es592-fc342) Incompatibilidad del código de calibración electrónica: descalibrado

(es592-fc349) Velocidad del eje de salida de la transmisión: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc351) Alimentación del inyector: componente o dispositivo inteligente en mal estado

(es592-fc352) Circuito del suministro 1 del sensor: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc386) Circuito del suministro 1 del sensor: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc415) Presión del rifle de aceite del motor: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc421) Temperatura del aceite del motor: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc426) Red J1939 n.° 1: datos erráticos, intermitentes o incorrectos

(es592-fc431) Interruptor de validación de ralentí de la palanca o del pedal del acelerador: datos erráticos, intermitentes o incorrectos

(es592-fc441) Voltaje de la batería 1: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc442) Voltaje de la batería 1: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc449) Presión del conducto 1 de medición del inyector: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc451) Circuito del sensor de presión del conducto 1 de medición del inyector: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc452) Circuito del sensor de presión del conducto 1 de medición del inyector: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc488) Temperatura del colector de admisión 1: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc489) Velocidad del eje de salida de la transmisión: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc498) Circuito del sensor de nivel de aceite del motor: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc499) Circuito del sensor del nivel de aceite del motor: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc515) Circuito del suministro 6 del sensor: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc516) Circuito del suministro 6 del sensor: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc529) Circuito de entrada/salida 3 auxiliar: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc545) Posición del actuador 1 de la compuerta de descarga del turbocargador del motor: el sistema mecánico no responde o está fuera de ajuste

(es592-fc546) Circuito del sensor de presión de suministro de combustible: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc547) Circuito del sensor de presión de suministro de combustible: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc553) Presión del conducto de medición 1 del inyector: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc555) Presión del cárter: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc556) Presión del cárter: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc559) Presión del conducto 1 de medición del inyector: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc599) Apagado comandado de salida doble auxiliar: instrucciones especiales

(es592-fc611) Apagado del motor caliente: condición existente

(es592-fc621) Desviación de temperatura de gas de escape baja para cilindro 1: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc622) Desviación de temperatura de gas de escape baja para cilindro 3: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc623) Desviación de temperatura de gas de escape baja para cilindro 5: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc624) Desviación de temperatura de gas de escape baja para cilindro 7: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc625) Desviación de temperatura de gas de escape baja para cilindro 9: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc626) Desviación de temperatura de gas de escape baja para cilindro 11: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc627) Desviación de temperatura de gas de escape baja para cilindro 13: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc628) Desviación de temperatura de gas de escape baja para cilindro 15: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc631) Desviación de temperatura de gas de escape baja para cilindro 2: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc632) Desviación de temperatura de gas de escape baja para cilindro 4: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc633) Desviación de temperatura de gas de escape baja para cilindro 6: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc634) Desviación de temperatura de gas de escape baja para cilindro 8: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc635) Desviación de temperatura de gas de escape baja para cilindro 10: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc636) Desviación de temperatura de gas de escape baja para cilindro 12: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc637) Desviación de temperatura de gas de escape baja para cilindro 14: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc638) Desviación de temperatura de gas de escape baja para cilindro 16: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc641) Temperatura de gas de escape, cilindro 1 (A1): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc642) Temperatura de gas de escape, cilindro 3 (A2): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc643) Temperatura de gas de escape, cilindro 5 (A3): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc644) Temperatura de gas de escape, cilindro 7 (A4): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc645) Temperatura de gas de escape, cilindro 9 (A5): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc646) Temperatura de gas de escape, cilindro 11 (A6): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc647) Temperatura de gas de escape, cilindro 13 (A7): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc648) Temperatura de gas de escape, cilindro 15 (A8): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc651) Temperatura de gas de escape, cilindro 17 (A9): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc652) Temperatura de gas de escape, cilindro 2 (B1): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc653) Temperatura de gas de escape, cilindro 4 (B2): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc654) Temperatura de gas de escape, cilindro 6 (B3): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc655) Temperatura de gas de escape, cilindro 8 (B4): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc656) Temperatura de gas de escape, cilindro 10 (B5): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc657) Temperatura de gas de escape, cilindro 12 (B6): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc658) Temperatura de gas de escape, cilindro 14 (B7): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc671) Cilindro 1 (A1), circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc672) Cilindro 3 (A2), circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc673) Cilindro 5 (A3) del circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc674) Cilindro 7 (A4), circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc675) Cilindro 9 (A5), circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc676) Cilindro 11 (A6) del circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc677) Cilindro 13 (A7) del circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc678) Cilindro 15 (A8), circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc689) Posición/velocidad del cigüeñal del motor: datos erráticos, intermitentes o incorrectos

(es592-fc691) Circuito de temperatura de admisión del compresor del turbocargador 1: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc692) Circuito de temperatura de admisión del compresor del turbocargador 1: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc697) Circuito del sensor de temperatura de la ECU del motor: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc698) Circuito del sensor de temperatura de la ECU del motor: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc699) Temperatura de la ECU del motor: datos erráticos, intermitentes o incorrectos

(es592-fc721) Cilindro 2 (B1) del circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc722) Cilindro 4 (B2) del circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc723) Cilindro 6 (B3) del circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc724) Cilindro 8 (B4), circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc725) Cilindro 10 (B5) del circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc726) Cilindro 12 (B6) del circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc727) Cilindro 14 (B7), circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc728) Cilindro 16 (B8), circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc731) Desajuste del cigüeñal y el árbol de levas de posición/velocidad del motor: el sistema mecánico no responde o está desajustado

(es592-fc753) Sensor de posición/velocidad del árbol de levas del motor: tasa de cambio anormal

(es592-fc783) Temperatura del colector de admisión 1: tasa de cambio anormal

(es592-fc1117) Alimentación perdido con el encendido activo: datos erráticos, intermitentes o incorrectos

(es592-fc1135) Red del motor 2 del enlace de datos SAE J1939: tasa de actualización anormal

(es592-fc1256) Error de estado de admisión de la identificación del módulo de control: datos erráticos, intermitentes o incorrectos

(es592-fc1358) Circuito del sensor 1 de posición de la palanca o del pedal del acelerador: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1359) Circuito del sensor 1 de posición de la palanca o del pedal del acelerador: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc1362) Presión diferencial del filtro de aceite del motor: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc1367) Circuito del sensor de presión del filtro anterior al aceite: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1368) Circuito del sensor de presión del filtro anterior al aceite: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc1369) Circuito de entrada 1 del sensor de la temperatura auxiliar: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1373) Circuito del dispositivo 1 de activación de arranque (inyección de éter): causa raíz desconocida

(es592-fc1376) Sensor de posición/velocidad del árbol de levas del motor: datos erráticos, intermitentes o incorrectos

(es592-fc1377) Circuito del sensor de presión del filtro posterior al aceite: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1378) Circuito del sensor de presión del filtro posterior al aceite: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc1381) Entrada 1 del sensor de temperatura auxiliar: instrucciones especiales

(es592-fc1514) Frecuencia del circuito del sensor 1 de posición de la palanca o del pedal del acelerador: frecuencia, ancho del pulso o periodo anormal

(es592-fc1521) Cilindro 3 (A2), circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1522) Cilindro 5 (A3), circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1523) Cilindro 7 (A4), circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1524) Cilindro 9 (A5), circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1525) Cilindro 11 (A6) del circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1526) Cilindro 13 (A7), circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1527) Cilindro 15 (A8) del circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1528) Cilindro 17 (A9), circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1529) Cilindro 2 (B1) del circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1531) Cilindro 6 (B3) del circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1532) Cilindro 8 (B4), circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1533) Cilindro 10 (B5) del circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1534) Cilindro 12 (B6) del circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1535) Cilindro 14 (B7) del circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1536) Cilindro 16 (B8) del circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1537) Cilindro 18 (B9) del circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1542) Circuito de entrada 1 del sensor de presión auxiliar: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1543) Circuito de entrada 1 del sensor de presión auxiliar: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc1544) Entrada 1 del sensor de presión auxiliar: instrucciones especiales

(es592-fc1548) Circuito 7 del controlador del solenoide del inyector: corriente por debajo de lo normal o circuito abierto

(es592-fc1549) Circuito 8 del controlador del solenoide del inyector: corriente por debajo de lo normal o circuito abierto

(es592-fc1551) Circuito del cilindro 10 del impulsor del solenoide del inyector: corriente por debajo de lo normal o circuito abierto

(es592-fc1552) Circuito del cilindro 11 del impulsor del solenoide del inyector: corriente por debajo de lo normal o circuito abierto

(es592-fc1553) Circuito del cilindro 12 del impulsor del solenoide del inyector: corriente por debajo de lo normal o circuito abierto

(es592-fc1554) Circuito del cilindro 13 del impulsor del solenoide del inyector: corriente por debajo de lo normal o circuito abierto

(es592-fc1555) Circuito del cilindro 14 del impulsor del solenoide del inyector: corriente por debajo de lo normal o circuito abierto

(es592-fc1556) Circuito del cilindro 15 del impulsor del solenoide del inyector: corriente por debajo de lo normal o circuito abierto

(es592-fc1557) Circuito del cilindro 16 del impulsor del solenoide del inyector: corriente por debajo de lo normal o circuito abierto

(es592-fc1558) Circuito del cilindro 17 del impulsor del solenoide del inyector: corriente por debajo de lo normal o circuito abierto

(es592-fc1559) Circuito del cilindro 18 del impulsor del solenoide del inyector: corriente por debajo de lo normal o circuito abierto

(es592-fc1595) Circuito del sensor de posición de la palanca 1 o del pedal del acelerador remoto: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1596) Circuito de entrada 1 del sensor de temperatura auxiliar: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc1618) Cilindro 1 (A1), circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1619) Cilindro 4 (B2), circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1622) Circuito del cilindro 9 del impulsor del solenoide del inyector: corriente por debajo de lo normal o circuito abierto

(es592-fc1636) Circuito del sensor de presión del colector de admisión 2: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1637) Circuito del sensor de presión del colector de admisión 2: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc1695) Circuito 5 del suministro del sensor: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1696) Circuito del suministro 5 del sensor: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc1843) Circuito de presión del cárter: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc1844) Circuito de presión del cárter: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc1845) Circuito del sensor del indicador de agua en el combustible: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de alto voltaje

(es592-fc1846) Circuito del sensor del indicador de agua en el combustible: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de bajo voltaje

(es592-fc1852) Indicador de agua en el combustible: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc1888) Posición 1 del pedal del acelerador: datos de red recibidos con error

(es592-fc1889) Pedal del acelerador remoto de multiplexado según SAE J1939 o sistema del sensor de la palanca: datos de red recibidos con errores

(es592-fc1984) Temperatura del colector de admisión 2: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc1985) Temperatura del colector de admisión 3: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc1986) Temperatura del colector de admisión 4: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc1987) Temperatura del colector de admisión 5: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc1988) Temperatura del colector de admisión 6: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc2121) Temperatura de gas de escape, cilindro 1 (A1): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc2122) Temperatura de gas de escape, cilindro 3 (A2): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc2123) Temperatura de gas de escape, cilindro 5 (A3): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc2124) Temperatura de gas de escape, cilindro 7 (A4): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc2125) Temperatura de gas de escape, cilindro 9 (A5): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc2126) Temperatura de gas de escape, cilindro 11 (A6): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc2127) Temperatura de gas de escape, cilindro 13 (A7): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc2128) Temperatura de gas de escape, cilindro 15 (A8): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc2129) Temperatura de gas de escape, cilindro 17 (A9): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc2131) Temperatura de gas de escape, cilindro 2 (B1): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc2132) Temperatura de gas de escape, cilindro 4 (B2): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc2133) Temperatura de gas de escape, cilindro 6 (B3): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc2134) Temperatura de gas de escape, cilindro 8 (B4): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc2135) Temperatura de gas de escape, cilindro 10 (B5): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc2136) Temperatura de gas de escape, cilindro 12 (B6): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc2137) Temperatura de gas de escape, cilindro 14 (B7): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc2138) Temperatura de gas de escape, cilindro 16 (B8): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc2139) Temperatura de gas de escape, cilindro 18 (B9): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc2144) Temperatura de gas de escape, cilindro 16 (B8): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc2145) Temperatura de gas de escape, cilindro 18 (B9): datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc2146) Cilindro 17 (A9), circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc2147) Cilindro 18 (B9), circuito del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc2151) Desviación de temperatura de gas de escape baja para cilindro 17: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc2152) Desviación de temperatura de gas de escape baja para cilindro 18: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc2157) Temperatura del colector de admisión 2: tasa de cambio anormal

(es592-fc2158) Temperatura del colector de admisión 3: tasa de cambio anormal

(es592-fc2159) Temperatura del colector de admisión 4: tasa de cambio anormal

(es592-fc2185) Circuito del suministro 4 del sensor: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc2186) Circuito del suministro 4 del sensor: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc2195) Entrada 3 del sensor de equipamiento auxiliar: protección del motor crítica: instrucciones especiales

(es592-fc2199) Velocidad del motor: tasa de cambio anormal

(es592-fc2215) Presión de suministro de la bomba de combustible: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc2241) Temperatura del colector 5 de admisión: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc2242) Circuito de temperatura del colector 5 de admisión: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc2243) Circuito de temperatura del colector 5 de admisión: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc2244) Temperatura del colector de admisión 5: tasa de cambio anormal

(es592-fc2245) Temperatura del colector 6 de admisión: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc2246) Circuito de temperatura del colector 6 de admisión: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc2247) Circuito de temperatura del colector 6 de admisión: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc2248) Temperatura del colector de admisión 6: tasa de cambio anormal

(es592-fc2249) Presión del conducto 1 de medición del inyector: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc2261) Presión de suministro de la bomba de combustible: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc2262) Presión de suministro de la bomba de combustible: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc2265) Bomba eléctrica de elevación para el circuito de suministro de combustible del motor: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc2266) Bomba eléctrica de elevación para el circuito del suministro de combustible del motor: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc2377) Circuito de control del ventilador: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc2442) Cilindro 1 del impulsor del solenoide del inyector: descalibrado

(es592-fc2443) Cilindro 2 del impulsor del solenoide del inyector: descalibrado

(es592-fc2444) Cilindro 3 del impulsor del solenoide del inyector: descalibrado

(es592-fc2445) Cilindro 4 del impulsor del solenoide del inyector: descalibrado

(es592-fc2446) Cilindro 5 del impulsor del solenoide del inyector: descalibrado

(es592-fc2447) Cilindro 6 del impulsor del solenoide del inyector: descalibrado

(es592-fc2544) Temperatura de la ECU del motor: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc2553) Nivel de aceite del motor: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc2557) Circuito del controlador 1 de PWM auxiliar: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc2558) Circuito del controlador 1 de PWM auxiliar: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc2619) Entrada 0 de tipo de dispositivo 1 auxiliar 101 activa: condición existente

(es592-fc2697) Circuito del interruptor de validación en ralentí de la palanca o del pedal del acelerador: descalibrado

(es592-fc2734) Depósito vacío del dispositivo 1 de habilitación de arranque (inyección de éter): datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc2963) Temperatura del refrigerante del motor: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc3329) Red n.º 2 J1939: datos erráticos, intermitentes o incorrectos

(es592-fc3331) Red n.º 3 J1939: datos erráticos, intermitentes o incorrectos

(es592-fc3379) Temperatura de la ECU del motor: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc3491) Presión diferencial del filtro de aceite del motor: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc3697) Memoria de calibración del módulo de control del motor: componente o dispositivo inteligente en mal estado

(es592-fc3714) Disminución de par de protección del motor: condición existente

(es592-fc3727) Válvula de alivio de presión del conducto común de alta presión: el sistema mecánico no responde o está desajustado

(es592-fc3741) Válvula de alivio de presión del conducto común de alta presión: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc3919) Temperatura del actuador 1 de la compuerta de descarga del turbocargador del motor: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc4437) Red n.º 4 J1939: datos erráticos, intermitentes o incorrectos

(es592-fc4615) Presión de suministro del combustible del motor: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc4642) Indicador de agua en el combustible: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc4643) Cilindro 7 del impulsor del solenoide del inyector: descalibrado

(es592-fc4644) Cilindro 8 del impulsor del solenoide del inyector: descalibrado

(es592-fc4645) Cilindro 9 del impulsor del solenoide del inyector: descalibrado

(es592-fc4646) Cilindro 10 del impulsor del solenoide del inyector: descalibrado

(es592-fc4647) Cilindro 11 del impulsor del solenoide del inyector: descalibrado

(es592-fc4648) Cilindro 12 del impulsor del solenoide del inyector: descalibrado

(es592-fc4649) Cilindro 13 del impulsor del solenoide del inyector: descalibrado

(es592-fc4651) Cilindro 14 del impulsor del solenoide del inyector: descalibrado

(es592-fc4652) Cilindro 15 del impulsor del solenoide del inyector: descalibrado

(es592-fc4653) Cilindro 16 del impulsor del solenoide del inyector: descalibrado

(es592-fc4654) Cilindro 17 del impulsor del solenoide del inyector: descalibrado

(es592-fc4655) Cilindro 18 del impulsor del solenoide del inyector: descalibrado

(es592-fc4729) Presión del colector de admisión 1: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc5114) Presión del colector 2 de admisión del motor: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc5119) Circuito del sensor de presión de aceite de la bomba de combustible: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc5121) Circuito del sensor de presión de aceite de la bomba de combustible: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc5329) Posición del actuador 1 de la compuerta de descarga del turbocargador del motor: descalibrado

(es592-fc5332) Posición del actuador 2 de la compuerta de descarga del turbocargador del motor: descalibrado

(es592-fc5594) Actuador 1 de la compuerta de descarga del turbocargador del motor: dispositivo inteligente o componente defectuoso

(es592-fc5595) Actuador 2 de la compuerta de descarga del turbocargador del motor: dispositivo inteligente o componente defectuoso

(es592-fc5598) Actuador 1 de la compuerta de descarga del turbocargador del motor: tasa de actualización anormal

(es592-fc5599) Actuador 2 de la compuerta de descarga del turbocargador del motor: tasa de actualización anormal

(es592-fc5613) Temperatura del actuador 2 de la compuerta de descarga del turbocargador del motor: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc5619) Presión del diferencial del filtro de aceite del motor: el sistema mecánico no responde o está desajustado

(es592-fc5638) Alimentación del actuador 1 de la compuerta de descarga del turbocargador del motor: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc5639) Alimentación del actuador 1 de la compuerta de descarga del turbocargador del motor: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc5641) Alimentación del actuador 1 de la compuerta de descarga del turbocargador del motor: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc5644) Alimentación del actuador 2 de la compuerta de descarga del turbocargador del motor: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc5875) Otras ECU han reportado códigos de problemas de diagnóstico que afectan el funcionamiento: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc5876) Otras ECU han reportado códigos de problemas de diagnóstico que afectan el funcionamiento: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc5877) Otras ECU han reportado códigos de problemas de diagnóstico que afectan el funcionamiento: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel menos grave

(es592-fc5944) Desequilibrio del banco de presión del colector de admisión del motor: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc5945) Desequilibrio del banco de presión del colector de admisión del motor: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc6251) Desequilibrio del banco de temperatura de gas de escape: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc6252) Desequilibrio del banco de temperatura del gas de escape: datos válidos, pero por encima del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc6253) Error del estado de entrada de la identificación del módulo de control: instrucciones especiales

(es592-fc6595) Velocidad del motor: causa raíz desconocida

(es592-fc7198) Sensor del detector de chip electrónico: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc7199) Sensor del detector de chip electrónico: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc7313) Presión del aceite de la bomba de combustible del motor: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel más grave

(es592-fc7314) Presión del aceite de la bomba de combustible del motor: datos válidos, pero por debajo del rango de funcionamiento normal: nivel moderadamente grave

(es592-fc7594) Módulo 1 del sensor de temperatura de gases de escape: condición existente

(es592-fc7595) Módulo 2 del sensor de temperatura de gases de escape: condición existente

(es592-fc7596) Módulo 3 del sensor de temperatura de gases de escape: condición existente

(es592-fc7597) Módulo 4 del sensor de temperatura de gases de escape: condición existente

(es592-fc7598) Módulo 5 del sensor de temperatura de gases de escape: condición existente

(es592-fc7599) Módulo 6 del sensor de temperatura de gases de escape: condición existente

(es592-fc7615) Circuito del controlador del lado bajo del módulo 1 del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc7616) Circuito del controlador del lado bajo del módulo 1 del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc7617) Circuito del controlador del lado bajo del módulo 2 del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc7618) Circuito del controlador del lado bajo del módulo 2 del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc7619) Circuito del controlador del lado bajo del módulo 3 del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc7621) Circuito del controlador de lado bajo del módulo 3 del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc7622) Circuito del controlador de lado bajo del módulo 4 del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc7623) Circuito del controlador de lado bajo del módulo 4 del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc7624) Circuito del controlador del lado bajo del módulo 5 del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc7625) Circuito del controlador de lado bajo del módulo 5 del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc7626) Circuito del controlador del lado bajo del módulo 6 del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc7627) Circuito del controlador de lado bajo del módulo 6 del sensor de temperatura del gas de escape: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

(es592-fc7637) Módulo 1 del sensor de temperatura de gases de escape: tasa de actualización anormal

(es592-fc7638) Módulo 2 del sensor de temperatura de gases de escape: tasa de actualización anormal

(es592-fc7639) Módulo 3 del sensor de temperatura de gases de escape: tasa de actualización anormal

(es592-fc7641) Módulo 4 del sensor de temperatura de gases de escape: tasa de actualización anormal

(es592-fc7642) Módulo 5 del sensor de temperatura de gases de escape: tasa de actualización anormal

(es592-fc7643) Módulo 6 del sensor de temperatura de gases de escape: tasa de actualización anormal

(es592-fc7648) Módulo 1 del sensor de temperatura de gases de escape: instrucciones especiales

(es592-fc7649) Módulo 2 del sensor de temperatura de gas de escape: instrucciones especiales

(es592-fc7651) Módulo 3 del sensor de temperatura de gases de escape: instrucciones especiales

(es592-fc7652) Módulo 4 del sensor de temperatura de gases de escape: instrucciones especiales

(es592-fc7653) Módulo 5 del sensor de temperatura de gases de escape: instrucciones especiales

(es592-fc7654) Módulo 6 del sensor de temperatura de gases de escape: instrucciones especiales

(es592-fc13496) Nivel de aceite del motor 2: voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje alto

(es592-fc13497) Nivel de aceite del motor 2: voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a fuente de voltaje bajo

Lomo

(es5489960-history) Historial de Cambios del Manual

(es5489960-backcover) Contraportada