Resumen de Parámetros y Rangos - Motor QSK78 MCRS

Resumen de Parámetros y sus Rangos

- IMP-RB (PSI) (Presión de la Bomba de Combustible - Banco Derecho):

  - Verde (Normal): 0–35 psi

  - Amarillo (Observado): 35–40 psi

  - Rojo (Crítico): >40 psi

- IMP-LB (PSI) (Presión de la Bomba de Combustible - Banco Izquierdo):

  - Verde (Normal): 0–35 psi

  - Amarillo (Observado): 35–40 psi

  - Rojo (Crítico): >40 psi

- IMT-LBF (°F) (Temperatura de Admisión - Banco Izquierdo - Frente):

  - Verde (Normal): ≤140 °F

  - Amarillo (Observado): 140–158 °F

  - Rojo (Crítico): >158 °F

- IMT-LBM (°F) (Temperatura de Admisión - Banco Izquierdo - Medio):

  - Verde (Normal): ≤140 °F

  - Amarillo (Observado): 140–158 °F

  - Rojo (Crítico): >158 °F

- IMT-LBR (°F) (Temperatura de Admisión - Banco Izquierdo - Reverso):

  - Verde (Normal): ≤140 °F

  - Amarillo (Observado): 140–158 °F

  - Rojo (Crítico): >158 °F

- IMT-RBF (°F) (Temperatura de Admisión - Banco Derecho - Frente):

  - Verde (Normal): ≤140 °F

  - Amarillo (Observado): 140–158 °F

  - Rojo (Crítico): >158 °F

- IMT-RBM (°F) (Temperatura de Admisión - Banco Derecho - Medio):

  - Verde (Normal): ≤140 °F

  - Amarillo (Observado): 140–158 °F

  - Rojo (Crítico): >158 °F

- IMT-RBR (°F) (Temperatura de Admisión - Banco Derecho - Reverso):

  - Verde (Normal): ≤140 °F

  - Amarillo (Observado): 140–158 °F

  - Rojo (Crítico): >158 °F

- Engine Turbocharger 1 Compressor Intake Temperature (°C):

  - Verde (Normal): 5–40 °C

  - Amarillo (Observado): 40–50 °C

  - Rojo (Crítico): >50 °C

- Coolant Pressure (PSI) (Presión del Refrigerante):

  - Verde (Normal): 15–45 psi

  - Amarillo (Observado): 12–15 psi o 45–55 psi

  - Rojo (Crítico): <12 psi o >55 psi

- Coolant Temperature (°F) (Temperatura del Refrigerante):

  - Verde (Normal): 180–190 °F

  - Amarillo (Observado): 190–195 °F (precaución)

  - Rojo (Crítico): ≥195 °F (crítico ≥200 °F)

- Crankcase Pressure (in-H2O) (Presión de la Caja de Cárter):

  - Verde (Normal): 0–4 in-H2O

  - Amarillo (Observado): 4–10 in-H2O

  - Rojo (Crítico): >10 in-H2O

- EGT-01 (°F) a EGT-18 (°F) (Temperaturas de los Gases de Escape):

  - Verde (Normal): 1050–1200 °F

  - Amarillo (Observado): 1200–1215 °F

  - Rojo (Crítico): <1050 °F | >1215 °F

- Engine Air Filter 1-6 Differential Pressure (kPa) (Presión Diferencial de los Filtros de Aire):

  - Verde (Normal): 0–3.0 kPa

  - Amarillo (Observado): 3.0–4.0 kPa

  - Rojo (Crítico): >4.0 kPa

- Fuel Delivery Pressure (PSI) (Presión de Entrega de Combustible):

  - Verde (Normal): 96–120 psi

  - Amarillo (Observado): 80–96 psi

  - Rojo (Crítico): <80 psi o >55 psi

- Injector Metering (PSI) (Medición de Inyectores):

  - Verde (Normal): 27500–30000 psi

  - Amarillo (Observado): 26000–27000 psi

  - Rojo (Crítico): <26000 psi

- Fuel Temperature (°F) (Temperatura del Combustible):

  - Verde (Normal): 70–110 °F

  - Amarillo (Observado): 110–130 °F

  - Rojo (Crítico): >130 °F

- Engine Fuel Filter (Suction Side) Differential Pressure (Advanced Resolution dp5) (kPa) (Presión Diferencial del Filtro de Combustible):

  - Verde (Normal): 1–7 kPa (ideal 1–4 kPa)

  - Amarillo (Observado): 7–9 kPa

  - Rojo (Crítico): >9 kPa o valores en 0 kPa recurrentes

- Engine Oil Temperature (°F) (Temperatura del Aceite del Motor):

  - Verde (Normal): 180–220 °F

  - Amarillo (Observado): 220–235 °F

  - Rojo (Crítico): >235 °F

- Oil Differential Pressure (PSI) (Presión Diferencial del Aceite):

  - Verde (Normal): 0–9 psi

  - Amarillo (Observado): 9–14 psi

  - Rojo (Crítico): >14 psi

- Rifle Oil Pressure (PSI) (Presión del Aceite del Rifle):

  - Verde (Normal): 31–75 psi en caliente

  - Amarillo (Observado): 25–31 psi o 75–85 psi

  - Rojo (Crítico): <25 psi o >85 psi

- Fuel Pump Oil Pressure (PSI) (Presión del Aceite de la Bomba de Combustible):

  - Verde (Normal): En paralelo con Rifle Oil Pressure (PSI), diferencia ≤35 psi

  - Amarillo (Observado): Diferencia puntual entre 20–35 psi respecto a Rifle Oil Pressure (PSI)

  - Rojo (Crítico): Diferencia >35 psi sostenida respecto a Rifle Oil Pressure (PSI)